电工电子实验报告

课程名称：电工电子实验

实验项目：运算放大器的非线性应用

有源滤波器的设计

学院：电子与光学工程学院、柔性电子(未来技术)学院

班级：B240214

学号：B24021407

姓名：秦玥

指导教师：黄烽

学期：		2025/2026		学年	第	1	学期

运算放大器的非线性应用

- 实验目的

（一）运算放大器的非线性应用

1.掌握集成运算放大器非线性应用的电路原理与使用方法。

2.学会搭建双向限幅器、电压比较器、文氏桥振荡器、方波发生器等非线性电路。

3.分析非线性电路的波形特性，验证理论参数与实验结果的一致性。

（二）有源滤波器的设计

1.掌握低通、高通、带通、带阻有源滤波器的基本特性与工作原理。

2.学会搭建二阶 RC 有源滤波器电路，测量其频率特性参数。

3.掌握有源滤波器的工程设计方法，对比仿真与实验结果的差异。

- 主要仪器设备及软件

1.双路直流稳压电源	±12V

2.函数信号发生器	输出正弦波（1kHz）

3.数字双踪示波器	带宽≥20MHz

4.台式万用表	精度 0.5 级

5.集成运算放大器	μA741（或 OP07）

6.定值电阻	10kΩ、20kΩ、100kΩ 等

7.电容	0.01μF、0.1μF

8.稳压管 / 二极管	3V 稳压管（VZ）、1N4148

9.面包板、导线	若干

- 实验原理

（一）运算放大器的非线性应用

集成运放工作在非线性区时，“虚短” 特性失效，输出仅为正 / 负饱和电压（或被限幅元件钳位），核心应用电路的原理如下：

- 双向限幅器：通过稳压管钳位输出电压，输入较小时为线性放大，输入超过阈值后输出被限制在稳压管电压 ±(VZ+0.7V)。

- 电压比较器：输入信号与阈值比较，输出跳转为正 / 负饱和电压，迟滞比较器通过正反馈引入阈值回差，抑制噪声干扰。

- 文氏桥振荡器：RC 串并联网络选频，正反馈满足起振条件（环路增益≥3），二极管稳幅使输出正弦波稳定。

- 方波发生器：通过正反馈和 RC 积分电路形成振荡，输出方波，电容电压为近似三角波，频率由 RC 参数决定。

（二）仿真优化：在 Multisim 中搭建电路，调整R为 45kΩ（精密电阻），使频率误差<1%，幅值稳定在7.4V。

- 实验电路图

（一）运算放大器的非线性应用

（二）有源滤波器的设计

- 实验数据分析和实验结果

仿真波形图

实验波形图

- 实验小结

1.验证了二阶低通、带通有源滤波器的频率特性，实测值与理论值的相对误差在 10% 以内，符合工程要求。

2.掌握了有源滤波器的搭建与调试方法，RC 参数、运放特性是影响滤波器性能的关键因素。

- 课后思考题

（一）运算放大器的非线性应用

1. 文氏桥电路不起振 / 波形失真的调整方法

- 不起振：增大正反馈支路的，使环路增益≥3；

- 波形失真：调整并联在二极管两端的，平衡二极管的非线性，同时保证稳幅效果。

2. 二极管稳幅的工作原理

文氏桥振荡器中，二极管正向动态电阻随电流增大而减小：当输出幅值增大时，二极管电阻减小，负反馈增强，迫使输出幅值降低；幅值减小时，二极管电阻增大，负反馈减弱，幅值回升，从而稳定输出幅值。

3. 运放电压比较器与运算电路的区别

| 特性 | 电压比较器（非线性区） | 运算电路（线性区） |
| --- | --- | --- |
| 反馈类型 | 正反馈 / 无反馈 | 负反馈 |
| 核心特性 | 输出仅为正 / 负饱和值 | 虚短、虚断 |
| 输出状态 | 双稳态（跳变） | 线性跟随输入 |
| 应用场景 | 信号整形、阈值检测 | 信号放大、运算 |

- 附录

（一）运算放大器的非线性应用